Портативные тепловизионные камеры

SEVIRAL серии АT-В

Универсальная, продвинутая серия по доступной цене

Общее описание

SEVIRAL серия AT-В – это компактная, современная и надежная инфракрасная камера, которую вы можете использовать в суровых и агрессивных условиях. Информативный, яркий, большой сенсорный экран, на котором всегда можно увидеть любую температурную аномалию. ИК-камеры SEVIRAL серии AT-В – это идеальный выбор, если вы ищите надежную и в то же время многофункциональную камеру по доступной цене.

Преимущества

- Надежность и многофункциональность. Серия AT имеет прочную конструкцию, легкий вес и выдерживает падение с высоты 2 метра. - Большие кнопки, информативный сенсорный экран с понятным «дружелюбным интерфейсом. - Оптимальное соотношение цены и качества. Камеры имеют высокую производительность – ИК-разрешение до 640х480 пикселей, удобный принцип работы и эргономичность при доступной цене.

| Наименование характеристики | Значение AT300-В | Значение AT400-В | Значение AT600-В |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптические данные |  |  |  |
| ИК разрешение | 384х288 пикселей | 464х348 | 640x480 пикселей |
| Тепловая чувствительность / (NETD) | ≤ 0,04 °С при 30 °С / <40 мК |  |  |
| Поле зрения: | 24,6°х18,5° |  |  |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,5 м. |  |  |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,67 мрад. |  |  |
| Частота кадров | 30 Гц |  |  |
| Фокусировка | Ручная, автоматическая, электрическая |  |  |
| Идентификация сменных объективов | Автоматическая |  |  |
| Цифровое увеличение | От 1 до 8х |  |  |
| Наличие сменных объективов | 48°, 12°, 6° |  |  |
| Информация об ИК-детекторе |  |  |  |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр |  |  |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |  |  |
| Информация о дисплее |  |  |  |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный ЖК дисплей |  |  |
| Разрешения дисплея | 800х480 пикселей |  |  |
| Размер дисплея | 4,3 дюйма / 10,9 см |  |  |
| Режимы изображений |  |  |  |
| Режимы изображения | ИК, видимый спектр, картинка в картинке, IMIX*, тепловое смешивание *IMIX – режим повышенной детализации ИК изображения |  |  |
| Режим сверхвысокого разрешения | Поддерживается. Увеличение изображения в 4 раза |  |  |
| Режим сигнализации | Автоматическая звуковая и световая сигнализации при заданном значении температуры (выше / ниже) |  |  |
| Измерение температуры |  |  |  |
| Диапазон измеряемых температур | От -20 °С до +2000 °С |  |  |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или ±2% |  |  |
| Анализ изображений |  |  |  |
| Анализ температуры | Максимальная / минимальная / центральная |  |  |
| Пользовательские настройки | До 10 пользовательских точек, до 10 пользовательских площадей, 5 пользовательских линий |  |  |
| Настройки изображения |  |  |  |
| Цветовые палитры | 10 штук (железо, радуга, черно-белая, и т.д.) |  |  |
| Системные настройки |  |  |  |
| Сигнализация | Установка значения температуры, установка параметра – ниже / выше, подача сигнализации – световая и звуковая |  |  |
| Лазерный дальномер | Наличие |  |  |
| Дальность действия лазерного дальномера | От 0,01 до 40 метров |  |  |
| Хранение данных |  |  |  |
| Формат ИК изображений | .jpg / .png (радиометрические) |  |  |
| Формат видео | Н.264 (радиометрический) |  |  |
| Цифровая камера |  |  |  |
| Разрешение цифровой камеры | 5 Мп |  |  |
| Подсветка | Встроенный светодиодный фонарь |  |  |
| Интерфейсы передачи данных |  |  |  |
| Передача данных на ПК | Через USB |  |  |
| Wi-Fi | Передача изображения в режиме реального времени на мобильный телефон / компьютер через wi-fi |  |  |
| Bluetooth | Поддержка записи и воспроизведения с помощью Bluetooth гарнитуры |  |  |
| HDMI | Наличие Micro HDMI выхода |  |  |
| 4G | Беспроводная передача данных в режиме реального времени на мобильные устройства / компьютеры через 4G |  |  |
| Объем памяти |  |  |  |
| Тип и объем SD карты | Высокоскоростная Micro SD-карта, 32 Гб |  |  |
| Система питания |  |  |  |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-полимерный аккумулятор |  |  |
| Время работы тепловизора | Не менее 4 часов |  |  |
| Экологические данные |  |  |  |
| Степень защиты корпуса | IP54 (МЭК 60529) |  |  |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до + 55 °С |  |  |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |  |  |
| Физические данные |  |  |  |
| Вес | 1,1 кг. |  |  |
| Габариты | 273х135х147 мм |  |  |
| Информация о поставке |  |  |  |
| Комплект поставки | - Тепловизионная камера – 1 штука - Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1 штука - Аккумуляторная батарея – 2 штуки - Гарнитура – 1 штука - Двухсекционное зарядное устройство – 1 штука - Блок питания для зарядного устройства – 1 штука - SD-карта 32 Гб – 1 штука - Кардридер – 1 штука - Кабель micro HDMI – 1 штука - Кабель USB – 1 штука - Руководство по эксплуатации – 1 штука - Сертификат заводской калибровки – 1 штука Технический паспорт – 1 штука |  |  |