SEVIRAL H600

Универсальный по доступной цене

Общее описание

SEVIRAL серия H – это компактная, современная и надежная инфракрасная камера, которую вы можете использовать в суровых и агрессивных условиях. Информативный, яркий, большой сенсорный экран, на который можно нажимать в перчатках поможет всегда увидеть любую температурную аномалию. ИК-камеры SEVIRAL серии H – это идеальный выбор, если вы ищите надежную и в то же время многофункциональную камеру по доступной цене.

Преимущества

- Надежность и многофункциональность. Серия H имеет прочную конструкцию, легкий вес и выдерживает падение с высоты 2 метра. - Большие кнопки, информативный сенсорный экран с понятным «дружелюбным интерфейсом. - Оптимальное соотношение цены и качества. Камеры имеют высокую производительность – ИК-разрешение до 640х480 пикселей, удобный принцип работы и эргономичность при доступной цене.

Характеристики SEVIRAL H600

| Наименование характеристики | Значение H600 |
| --- | --- |
| Оптические данные |  |
| ИК разрешение | 640х512 пикселей |
| Тепловая чувствительность / (NETD) | ≤ 0,04 °С при 30 °С / <40 мК |
| Поле зрения: | 24°х18° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1 м. |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,67 |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Фокусировка | Ручная |
| Цифровое увеличение | От 1 до 8х |
| Информация об ИК-детекторе |  |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Шаг детектора | 12 нм. |
| Информация о дисплее |  |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный ЖК дисплей |
| Яркость дисплея | 400 кд/м2 |
| Технология дисплея | IPS |
| Технология покрытия стекла | Sunlight Visual |
| Разрешения дисплея | 640х480 пикселей |
| Размер дисплея | 3,5 дюйма / 8,9 см |
| Режимы изображений |  |
| Режимы изображения | ИК, видимый спектр, картинка в картинке, IMIX*, тепловое смешивание *IMIX – режим повышенной детализации ИК изображения |
| Режим сверхвысокого разрешения | Поддерживается. Увеличение изображения в 4 раза |
| Режим сигнализации | Автоматическая звуковая и световая сигнализации при заданном значении температуры (выше / ниже) |
| Измерение температуры |  |
| Диапазон измеряемых температур | От -20 °С до +2000 °С |
| Настройка диапазона температуры | От -20 °С до +150 °С От 0 °С до 410 °С От 300 °С до 2000 °С |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или ±2% |
| Анализ изображений |  |
| Изотерма | Ниже или выше заданной температуры |
| Коррекция излучающей способности | Переменная от 0,1 до 1,0 |
| Анализ температуры | Максимальная / минимальная / центральная |
| Пользовательские настройки | До 10 пользовательских точек, до 10 пользовательских площадей, 5 пользовательских линий |
| Коррекция расстояния | Ручная настройка расстояния до измеряемого объекта |
| Коррекция температуры окружающей среды | Переменная от -270 °С до +300 °С |
| Коррекция влажности окружающей среды | 0 до 100% |
| Коррекция погодных условий | Изменение состояния погодных условий: ясно, облачно, дождь, туман, снег |
| Коррекция скорости ветра | Установка требуемой скорости ветра |
| Коррекция нагрузки электрооборудования | Изменение напряжения и тока |
| Настройки изображения |  |
| Цветовые палитры | 10 штук (железо, радуга, черно-белая, и т.д.) |
| Системные настройки |  |
| Командные настройки | Время, дата, язык, единицы измерения, яркость |
| Сигнализация | Установка значения температуры, установка параметра – ниже / выше, подача сигнализации – световая и звуковая |
| Лазер | Лазерная указка, класс 2 |
| Лазерная центровка | Положение лазера автоматически отображается на изображении |
| Автоматической отключение | Наличие |
| Хранение данных |  |
| Формат ИК изображений | .jpg / .png (радиометрические) |
| Формат видео | Н.264 (радиометрический) |
| Формат изображения в видимом спектре | .jpg |
| Цифровая камера |  |
| Фокус | Фиксированный |
| Разрешение цифровой камеры | 5 Мп |
| Поле зрения | 55°х42° |
| Подсветка | Встроенный светодиодный фонарь |
| Интерфейсы передачи данных |  |
| Передача данных на ПК | Через HDMI, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Передача изображения в режиме реального времени на мобильный телефон / компьютер через wi-fi |
| Bluetooth | Поддержка записи и воспроизведения с помощью Bluetooth гарнитуры |
| HDMI | Наличие Micro HDMI выхода |
| Объем памяти |  |
| Тип SD карты | Высокоскоростная Micro SD-карта |
| Объем памяти | 32 Гб (более 10 000 инфракрасных изображений) |
| Система питания |  |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
| Напряжение питания | 11.1 В |
| Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
| Время работы тепловизора | Не менее 4 часов |
| Способ зарядки | Двухсекционное зарядное устройство 12 В |
| Время зарядки | 2 часа |
| Экологические данные |  |
| Степень защиты корпуса | IP54 (МЭК 60529) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до + 55 °С |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |
| Устойчивость к вибрации | 2G (МЭК 60068-2-6) |
| Устойчивость к шоку | 25G (МЭК 60068-2-27) |
| Устойчивость к падению | Безопасное падание с 2 метров |
| Влажность (при работе и хранении) | <95%, без образования конденсата |
| Физические данные |  |
| Вес | 0,7 кг. |
| Габариты | 257х102х105 мм |
| Цвет | Красный |
| Материал | Пластик, стекло, металл |
| Крепление на штатив | UNC ¼ ″ -20 |
| Гарантия |  |
| Гарантия | Базовая гарантия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
| Информация о поставке |  |
| Тип упаковки | Картонный короб |
| Вес упаковки | 5 кг |
| Габариты упаковки | 440х360х200 мм |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Комплект поставки | - Тепловизионная камера – 1 штука - Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1 штука - Аккумуляторная батарея – 2 штуки - Двухсекционное зарядное устройство – 1 штука - Блок питания для зарядного устройства – 1 штука - SD-карта 32 Гб – 1 штука - Кардридер – 1 штука - Кабель micro HDMI – 1 штука - Кабель USB – 1 штука - Руководство по эксплуатации – 1 штука - Сертификат заводской калибровки – 1 штука - Технический паспорт – 1 штука |
| Обработка данных с тепловизора |  |
| Программное обеспечение | Бесплатное программное обеспечение «SEVIRAL IR Research» |
| Совместимость | ОС на базе Windows от версии XP и выше |
| Количество одновременно работающих пользователей | Неограниченное количество |