Портативные тепловизионные камеры

SEVIRAL серии T

Профессиональная

Общее описание

Камеры SEVIRAL серии Т – это профессиональные тепловизоры. Тепловизоры SEVIRAL T-серии созданы для специалистов, которым требуется высочайшая производительность и максимальный набор функций. SEVIRAL серия Т сочетает эргономику и отличное качество изображения с разрешением 640х480 и 1024x768 пикселей. Т-серию можно назвать «гибкими» тепловизорами, они смогут удовлетворить любые ваши потребности. SEVIRAL серии Т – это ваш профессиональный инструмент в выполнении поставленных задач.

Преимущества

- Высочайшая производительность: благодаря ИК-детектору 640х480 и 1024x768 пикселей, а так же функции IMIX, которая позволяет получить максимально детализованные изображения. Непрерывная фокусировка в трех режимах: автоматическая / ручная и непрерывная делает SEVIRAL Т-серии полностью автоматическими камерами. - Высочайшая эффективность: с помощью функционала камеры SEVIRAL Т-серии вы можете провести анализ сделанных изображений. На большом сенсорном 15 сантиметровом экране вы можете выделить необходимые области, линии и точки и узнать всю интересующую вас информацию по температуре.

| Наименование характеристики | Значение Т640 | Значение T1020 |
| --- | --- | --- |
| Оптические данные |  |  |
| ИК разрешение | 640х480 пикселей | 1024х768 пикселей |
| Тепловая чувствительность / (NETD) | ≤ 0,04 °С при 30 °С / <30 мК |  |
| Поле зрения: | 24,6°х18,5° | 28,4°х18,5° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,5 м. |  |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,68 мрад. |  |
| Частота кадров | 30 Гц |  |
| Фокусировка | Автоматическая / ручная |  |
| Идентификация сменных объективов | Автоматическая |  |
| Цифровое увеличение | От 1 до 8х |  |
| Наличие сменных объективов | 45°, 12°, 6° | 45°, 14°, 6° |
| Информация об ИК-детекторе |  |  |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр |  |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |  |
| Информация о дисплее |  |  |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный ЖК дисплей |  |
| Разрешения дисплея | 1280х768 пикселей |  |
| Размер дисплея | 5,8 дюйма / 14,7 см |  |
| Видоискатель | Встроенный, цветной с разрешением 1024х768 пикселей |  |
| Режимы изображений |  |  |
| Режимы изображения | ИК, видимый спектр, картинка в картинке, IMIX*, тепловое смешивание *IMIX – режим повышенной детализации ИК изображения |  |
| Режим сверхвысокого разрешения | Поддерживается. Увеличение изображения в 4 раза |  |
| Режим сигнализации | Автоматическая звуковая и световая сигнализации при заданном значении температуры (выше / ниже) |  |
| Измерение температуры |  |  |
| Диапазон измеряемых температур | От -20 °С до +2000 °С |  |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или ±2% |  |
| Анализ изображений |  |  |
| Анализ температуры | Максимальная / минимальная / центральная |  |
| Пользовательские настройки | До 10 пользовательских точек, до 10 пользовательских площадей, 5 пользовательских линий |  |
| Настройки изображения |  |  |
| Цветовые палитры | 10 штук (железо, радуга, черно-белая, и т.д.) |  |
| Системные настройки |  |  |
| Сигнализация | Установка значения температуры, установка параметра – ниже / выше, подача сигнализации – световая и звуковая |  |
| Лазерный дальномер | Наличие |  |
| Хранение данных |  |  |
| Формат ИК изображений | .jpg / .png (радиометрические) |  |
| Формат видео | Н.264 (радиометрический) |  |
| Цифровая камера |  |  |
| Разрешение цифровой камеры | 5 Мп |  |
| Подсветка | Встроенный светодиодный фонарь |  |
| Интерфейсы передачи данных |  |  |
| Передача данных на ПК | Через USB |  |
| Wi-Fi | Передача изображения в режиме реального времени на мобильный телефон / компьютер через wi-fi |  |
| Bluetooth | Поддержка записи и воспроизведения с помощью Bluetooth гарнитуры |  |
| HDMI | Наличие Micro HDMI выхода |  |
| 4G | Беспроводная передача данных в режиме реального времени на мобильные устройства / компьютеры через 4G |  |
| Объем памяти |  |  |
| Тип и объем SD карты | Высокоскоростная Micro SD-карта, 32 Гб |  |
| Система питания |  |  |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-полимерный аккумулятор |  |
| Время работы тепловизора | Не менее 4 часов |  |
| Экологические данные |  |  |
| Степень защиты корпуса | IP54 (МЭК 60529) |  |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до + 55 °С |  |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |  |
| Физические данные |  |  |
| Вес | 1,5 кг. |  |
| Габариты | 192х173х116 мм |  |
| Информация о поставке |  |  |
| Комплект поставки | - Тепловизионная камера – 1 штука - Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1 штука - Аккумуляторная батарея – 2 штуки - Двухсекционное зарядное устройство – 1 штука - Блок питания для зарядного устройства – 1 штука - SD-карта 32 Гб – 1 штука - Кардридер – 1 штука - Кабель micro HDMI – 1 штука - Кабель USB – 1 штука - Руководство по эксплуатации – 1 штука - Сертификат заводской калибровки – 1 штука - Технический паспорт – 1 штука - Bluetooth гарнитура – 1 штука |  |