SEVIRAL ST300PRO

Для научных исследований, разработок, постоянного

температурного мониторинга

| Общее описание |  |
| --- | --- |
| Тепловизионные камеры SEVIRAL серии ST – это идеальный вариант для того, кому необходим постоянный тепловизионный мониторинг. С помощью программного обеспечения для ПК вы сможете организовать индивидуальную конфигурацию настроек для камеры. SEVIRAL ST300PRO – камера с разрешением 640х512 пикселей. Она подойдет для большинства задач, связанных с постоянным мониторингом. Обладая высоким разрешением, ИК-картинка будет четкой и детализированной. Благодаря дополнительным взаимозаменяемым объективам тепловизор возможно максимально точно подобрать для необходимых задач. Благодаря множеству интерфейсов, камеру SEVIRAL ST300PRO вы сможете интегрировать в любую сеть видеонаблюдения. |  |
| Преимущества |  |
| - Трансляция видео в режиме реального времени - Широкий набор инструментов в программном обеспечении. Возможность создать собственную конфигурацию для необходимых задач - Наличие дополнительных заменяемых объективов - Множество внешних интерфейсов |  |

Характеристики SEVIRAL ST300PRO

| Наименование характеристики | Значение ST300PRO |
| --- | --- |
| Оптические данные |  |
| ИК разрешение | 640х512 пикселей |
| Тепловая чувствительность / (NETD) | ≤ 0,04 °С при 30 °С / <30 мК |
| Поле зрения: - Объектив 24° | 24°х18° |
| Минимальное расстояние фокусировки - Объектив 24° | 0,5 м. |
| Пространственное разрешение (IFOV) - Объектив 24° | 0,68 мрад. |
| Фокусное расстояние | 25 мм. |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Апертура | 1.0 |
| Фокусировка | Электрическая регулировка фокуса / ручная регулировка |
| Наличие дополнительных сменных объективов | 6°, 12°, 48°, 3х-кратный макрообъектив, макрообъектив 1,8х, макрообъектив 1,25х |
| Идентификация сменных объективов | Автоматическая |
| Цифровое увеличение | От 1 до 8х |
| Информация об ИК-детекторе |  |
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Шаг детектора | 14 нм. |
| Режимы изображений |  |
| Режимы изображения | Инфракрасный |
| Режим сверхвысокого разрешения | Поддерживается. Увеличение изображения в 4 раза |
| Режим сигнализации | Автоматическая звуковая и световая сигнализации при заданном значении температуры (выше / ниже) |
| Измерение температуры |  |
| Диапазон измеряемых температур | От -40 °С до +2000 °С |
| Настройка диапазона температуры | От -40 °С до +150 °С От 0 °С до 410 °С От 300 °С до 2000 °С |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или ±2% |
| Анализ изображений |  |
| Изотерма | Ниже или выше заданной температуры |
| Коррекция излучающей способности | Переменная от 0,1 до 1,0 |
| Анализ температуры | Максимальная / минимальная / центральная |
| Пользовательские настройки | До 10 пользовательских точек, до 10 пользовательских площадей, 5 пользовательских линий |
| Коррекция температуры окружающей среды | Переменная от -270 °С до +300 °С |
| Настройки изображения |  |
| Цветовые палитры | 10 штук (железо, радуга, черно-белая, и т.д.) |
| Хранение данных |  |
| Формат ИК изображений | .jpg / .png (радиометрические) |
| Формат видео | Н.264 (радиометрический) |
| Формат изображения в видимом спектре | .jpg |
| Ethernet |  |
| Ethernet | Контроль и передача изображения |
| Ethernet, тип | 100 Mbps |
| Ethernet, стандарт | IEEE 802,3 |
| Ethernet, разъем типа | RJ-45 |
| Объем памяти |  |
| Тип SD карты | Высокоскоростная Micro SD-карта |
| Объем памяти | 32 Гб (более 10 000 инфракрасных изображений) |
| Стороннее хранилище данных | Жесткий диск ПК (внешний жесткий диск) |
| Интерфейсы |  |
| Сетевой интерфейс | RJ45 |
| Коммутационный интерфейс | 485 |
| Релейный переключатель | Наличие |
| Триггер синхронизации | Наличие |
| Аналоговый видеовыход | Наличие |
| Разъем для SD карты | Наличие |
| Система питания |  |
| Потребляемая мощность | <7 Вт |
| Напряжение питания | 12 В |
| Интерфейс питания | Ф5.5 Интерфейс питания постоянного тока |
| Экологические данные |  |
| Степень защиты корпуса | IP40 (МЭК 60529) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до + 55 °С |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |
| Устойчивость к вибрации | 2G (МЭК 60068-2-6) |
| Устойчивость к шоку | 25G (МЭК 60068-2-27) |
| Влажность (при работе и хранении) | <95%, без образования конденсата |
| Физические данные |  |
| Вес | 1 кг. |
| Габариты | 226,8х91х86,5 мм |
| Цвет | Черный |
| Материал | Пластик, стекло, металл |
| Крепление на штатив | UNC ¼ ″ -20 |
| Гарантия |  |
| Гарантия | Базовая гарантия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Дополнительная гарантия | Возможность продления гарантии до 5 лет |
| Информация о поставке |  |
| Тип упаковки | Картонный короб |
| Вес упаковки | 5 кг |
| Габариты упаковки | 440х360х200 мм |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Комплект поставки | - Тепловизионная камера – 1 штука - Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1 штука - Блок питания для зарядного устройства – 1 штука - SD-карта 32 Гб – 1 штука - Кардридер – 1 штука - Кабель Ethernet - Руководство по эксплуатации – 1 штука - Сертификат заводской калибровки – 1 штука - Технический паспорт – 1 штука |
| Обработка данных с тепловизора |  |
| Программное обеспечение | Бесплатное программное обеспечение «SEVIRAL IR Research» |
| Совместимость | ОС на базе Windows от версии XP и выше |
| Количество одновременно работающих пользователей | Неограниченное количество |