SEVIRAL ВАД-136

визуально-акустический дефектоскоп

Общее описание

SEVIRAL ВАД-136 – это специализированный взрывозащищенный прибор для измерения акустических колебаний и отражения их на видимом изображении. SEVIRAL ВАД-136 оснащен 136 микрофонами для формирования сверхточного акустического изображения и определения его местоположения в пространстве. Акустическое изображение в режиме реального времени накладывается на визуальное изображение, полученное с помощью цифровой камеры, эта особенность позволяет оператору точно определить в каком месте есть звуковые аномалии. Акустические аномалии можно сфотографировать и сохранить на SD-карту. А с помощью программного обеспечения для компьютера возможно более детально проанализировать полученные изображения. Одна из задач, которую SEVIRAL ВАД-136 способен выполнять – это поиск утечек сжатого воздуха, поиск утечек газов, веществ, которые издают мельчайшие звуки, недоступные человеческому слуху. Акустический дефектоскоп ВАД-136 в 10 раз быстрее обнаруживает ту или иную аномалию по сравнению с классическими приборами для поиска утечек. Мгновенное отображения на дисплее, а также функция количественного анализа, с отображением годовой стоимости потерь делает прибор незаменимым на любом предприятии. Благодаря взрывобезопасному исполнению по классу «Ex i c llC T6 Gc» дефектоскопом можно пользоваться на опасных предприятиях с повышенной степенью взрывобезопасности. Анализ и отчет можно выполнить с помощью программного обеспечения на компьютер: SEVIRAL Acoustics research. Человеческое ухо иногда способно услышать утечку в тихой обстановке, но в типичной промышленной обстановке даже большие течи обычно невозможно услышать из-за громкого фонового шума. SEVIRAL ВАД-136 эффективно отфильтровывает промышленный шум, позволяя фокусироваться на тихих звуках даже в шумной обстановке. Еще одна задача, с которой справится SEVIRAL ВАД-136 – это локализация и обнаружение частичных разрядов. Объединив точную информацию по местоположению и характеристике звуковой аномалии возможно получить полезную информацию о критичности наблюдаемой проблемы. Проанализировать полученные снимки частичных разрядов возможно, также с помощью программного обеспечения для компьютера SEVIRAL Acoustics research.

Особенности

- Визуализация и обнаружение утечек сжатого воздуха и других веществ - Количественная оценки и годовая стоимость потерь - Локализация и обнаружение частичных разрядов - Подробный анализ в программном обеспечении SEVIRAL Acoustics research - Настройка фильтров в зависимости от условий окружающей среды

Характеристики SEVIRAL ВАД-136

| Наименование характеристики | Значение ВАД-136 |
| --- | --- |
| Акустические характеристики |  |
| Микрофоны | Кремниевая решетка из 136 цифровых микрофонов |
| Частота дискретизации микрофонов | 192 кГц |
| Полоса пропускания частоты | 0 кГц - 96 кГц |
| Эффективное расстояние обнаружения аномалии | 0,3-150 м (в зависимости от размера источника звука) |
| Фильтры (палитры) | Белый, чёрный, радужный, красно-железный, плавный, дождливый, синий и красный |
| Отображение интенсивности звука | Самая высокая точка |
| Режимы работы акустической камеры | Режим обнаружения утечки газа, режим обнаружения частичного разряда |
| Отображение типов частичных разрядов | Коронный разряд, частичный разряд, плавающий разряд, поверхностный разряд |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Минимальная обнаруживаемая утечка | Минимальная обнаруживаемая утечка 0,078 мл/с при 0,6 МПа с расстояния 0,5 метров; Минимальная обнаруживаемая утечка 0,112 мл/с при 0,5 МПа с расстояния 1 метр |
| Динамический диапазон | Нижний предел: <-15 дБ; Верхний предел: >120 дБ |
| Функция количественного анализа утечки | Поддерживается |
| Функция годовой стоимости потерь | Поддерживается |
| Пользовательские настройки | 1 настраиваемая прямоугольная область фокусировки |
| Параметры видимого изображения |  |
| Разрешение цифровой камеры | 5 MП - 2688 x 1944 |
| Фокусное расстояние цифровой камеры | 6,4 мм |
| Поле зрения цифровой камеры | 50,2° (гор.) × 35,4° (верт.) |
| Режим фокусировки | Фиксированный |
| Цифровой зум | От 1х до 16х |
| Отображение изображения |  |
| Дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей с ёмкостным сенсорным экраном |
| Разрешение дисплея | 800 × 480 пикселей |
| Яркость | Автоматическая / настраиваемая |
| Палитры (фильтры) | 8 штук |
| Системные функции |  |
| Связь | HDMI, Wi-Fi |
| Текстовые аннотации | Поддерживаются, длиной до 255 символов |
| Голосовые аннотации | Поддерживаются, длительностью до 60 секунд |
| Формат изображения | .jpeg |
| Формат видео | MP4 |
| Память | Съемная SD карта объемом 64 Гб |
| Объем памяти для хранения фотографий | 18 000 снимков |
| Объем памяти для хранения видео | 60 часов |
| Система питания |  |
| Время работы | Более 4 часов (2 АКБ по 2 часа работы каждого) |
| Способ зарядки | Двухсекционное зарядное устройство 5V DC/2A |
| Физические параметры |  |
| Рабочая температура | От -20℃ до +50℃ |
| Влажность (при работе и хранении) | <95%, без образования конденсата |
| Степень защиты | IP54 (МЭК 60529) |
| Уровень взрывозащиты | Ex i c llC T6 Gc |
| Устойчивость к падению | Безопасное падание с 1,2 метра |
| Вес | <1,2кг |
| Габариты | 310,4 мм x 165 мм x 117 мм |
| Обработка данных с ВАД-136 |  |
| Программное обеспечение | Бесплатное программное обеспечение «SEVIRAL Acoustics research» |
| Совместимость | ОС на базе Windows от версии XP и выше |
| Количество одновременно работающих пользователей | Неограниченное количество |